# Рабочий ПК для Unitree R1

Обоснование конфигурации для ROS2 Gazebo Isaac Sim и VR телеприсутствия

Подготовлено 28 сентября 2026 года

Бюджет: до 1 200 000 ₽  |  Регион покупки: Ростовская область

Решение

Сбалансированная конфигурация на Ryzen 9 9950X3D, GeForce RTX 5090 32 ГБ и 128 ГБ DDR5 с двумя NVMe SSD. Она оставляет запас по бюджету, поддерживает VR-телеприсутствие и Isaac Sim, а отдельный Ethernet можно использовать для Unitree R1.

Цены в отчёте являются наблюдением по независимым карточкам Яндекс Маркета на дату подготовки. Перед оплатой нужно повторно проверить наличие, ревизию и итоговую цену.

# Оглавление

1. Назначение и требования

2. Краткий итоговый вариант

3. Таблица комплектующих и цен

4. Стоимость и запас бюджета

5. Обоснование компонентов

6. Видеокарта для Isaac Sim и VR

7. RTX 5090 и RTX 4090

8. Совместимость

9. Питание охлаждение и шум

10. Подключение Unitree R1 по Ethernet

11. Модернизация

12. Более дешёвая альтернатива

13. Итоговая рекомендация

14. Источники

Типы источников в тексте: официальные требования производителей и проектов, независимые тесты, практические обсуждения сообщества и инженерная рекомендация для данного сценария.

# 1. Назначение и требования

Рабочая станция предназначена для разработки и эксплуатации программного стека Unitree R1: ROS2, Gazebo, RViz, Isaac Sim и Isaac Lab, обработки камер и CUDA, VR-телеприсутствия, Unity/Unreal, записи rosbag, видео и диагностических данных. Главный практический сценарий - одновременно держать симуляцию, вид робота от первого лица, VR-рендеринг, IDE, браузер и инструменты мониторинга.

ROS2 и Gazebo сами по себе не требуют RTX 5090. Для них важнее стабильный процессор, быстрая память, SSD и корректно настроенная сеть. Большая видеокарта нужна из-за Isaac Sim, RTX-рендеринга, камер робота, VR, компьютерного зрения и CUDA. Этот отчёт поэтому разделяет базовые потребности ROS2/Gazebo и тяжёлые графические и обучающие задачи.

Ограничение бюджета - 1 200 000 ₽ вместе с монитором и ИБП. Физический робот и его приводные цепи в стоимость не входят. ИБП предназначен для ПК и сетевого оборудования, а не для питания робота.

# 2. Краткий итоговый вариант

| Узел | Выбранное решение | Почему |
| --- | --- | --- |
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X3D, 16 ядер | Высокая интерактивность и сильная многопоточная работа ROS2, сборки и симуляции |
| GPU | MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X, 32 ГБ | Запас VRAM для Isaac Sim, VR, камер и CUDA |
| Память | Kingston FURY Beast 128 ГБ, 4x32 ГБ DDR5-5200 | Практичный максимум AM5 в данном бюджете |
| Диски | Samsung 990 PRO 2 ТБ + WD Black SN850X 4 ТБ | Разделение ОС/ПО и rosbag, моделей, видео |
| Связь с R1 | Встроенный LAN платы, отдельный порт под private subnet | Не требует отдельной карты; сеть управления отделяется от NoMachine и VR |
| Итог | 1 151 000 ₽ с монитором и ИБП | 49 000 ₽ резерва до лимита |

Инженерное решение: не переплачивать за экстремальную плату ASUS ROG Crosshair X870E Hero. TUF Gaming X870E-PLUS WIFI7 даёт нужные PCIe, M.2, DDR5 и сеть, а деньги направлены в RTX 5090, SSD и ИБП.

# 3. Таблица комплектующих и цен

| Компонент | Точная модель | Цена | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Процессор | AMD Ryzen 9 9950X3D OEM | 70 129 | Яндекс Маркет |
| Материнская плата | ASUS TUF Gaming X870E-PLUS WIFI7 | 42 777 | Яндекс Маркет |
| ОЗУ | Kingston FURY Beast 128 ГБ 4x32 DDR5-5200 | 235 718 | Яндекс Маркет |
| Видеокарта | MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X 32 ГБ GDDR7 | 571 119 | Яндекс Маркет |
| Системный SSD | Samsung 990 PRO 2 ТБ | 31 504 | Яндекс Маркет |
| SSD данных | WD Black SN850X 4 ТБ | 64 331 | Яндекс Маркет |
| Блок питания | DeepCool GamerStorm PQ1200G 1200 Вт ATX 3.1 | 13 570 | Яндекс Маркет |
| Охлаждение | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 | 11 349 | Яндекс Маркет |
| Корпус | Lian Li Lancool III Black | 17 302 | Яндекс Маркет |
| Доп. вентиляторы | Не обязательны: 4x140 мм уже в корпусе | 0 | Инженерная оценка |
| Сеть R1 | Встроенный Ethernet материнской платы | 0 | Инженерная оценка |
| ИБП | APC BX1600MI-GR 1600 VA / 900 Вт | 30 323 | Яндекс Маркет |
| Кабели и крепления | Резерв на 12V-2x6, Ethernet, стяжки | 3 000 | Резерв |
| Монитор | LG UltraGear 32GR93U-B 4K 144 Гц | 59 878 | Яндекс Маркет |

# 4. Стоимость и запас бюджета

| Показатель | Сумма |
| --- | --- |
| Комплектующие и монитор | 1 151 000 ₽ |
| Лимит | 1 200 000 ₽ |
| Остаток | 49 000 ₽ |
| Опционально 2x Noctua NF-A14 | примерно 6 860 ₽; остаток будет около 42 140 ₽ |

Наиболее нестабильные позиции - RTX 5090 и комплект 128 ГБ DDR5. Если видеокарта станет дороже примерно 600 000 ₽, нужно заново пересчитать бюджет: ближайший рациональный шаг - RTX 4090 либо временная покупка меньшей карты с последующим обновлением. Нельзя считать цену наблюдения гарантией цены в магазине.

# 5. Обоснование компонентов

## 5.1 Процессор

AMD Ryzen 9 9950X3D OEM - 70 129 ₽. Он даёт 16 ядер и 32 потока, что полезно для компиляции ROS2, контейнеров, обработки камер, запуска нескольких узлов и CPU-части симуляции. 3D V-Cache помогает интерактивным нагрузкам и игровому/VR-рендеру, но не превращает Gazebo в GPU-задачу. Выбор оправдан балансом производительности и цены. Более дешёвый Ryzen 9 9950X обычно рационален для полностью многопоточной работы; Threadripper Pro с ECC RDIMM лучше для большого числа параллельных окружений, но платформа и память выводят его за бюджет. OEM требует отдельного кулера и проверки гарантии.

## 5.2 Материнская плата

ASUS TUF Gaming X870E-PLUS WIFI7 - 42 777 ₽. Плата AM5 поддерживает Ryzen 9000, DDR5, несколько M.2 и PCIe 5.0, имеет быстрый LAN и Wi-Fi 7. Для R1 отдельная сетевая карта не нужна: один физический порт можно закрепить за private subnet робота. Более дорогая Crosshair X870E Hero даёт расширенные VRM, отладку и экстремальный разгон, но не ускоряет ROS2 пропорционально цене. Ограничение: четыре модуля памяти могут потребовать DDR5-5200 или ниже и ручной проверки стабильности.

## 5.3 Оперативная память

Kingston FURY Beast 128 ГБ 4x32 DDR5-5200 - 235 718 ₽. RAM нужна для больших карт, rosbag, нескольких контейнеров, IDE, браузера и нескольких процессов Isaac Sim. 128 ГБ - практичный уровень для одной рабочей станции. 192/256 ГБ имеет смысл при нескольких экземплярах Isaac Sim, больших датасетах, локальном обучении и тяжёлых контейнерах; на AM5 это дороже и чувствительнее к частоте. После сборки проверить MemTest86 или OCCT, а EXPO включать только после базовой проверки.

## 5.4 Видеокарта

MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X 32 ГБ - 571 119 ₽. 32 ГБ VRAM позволяют держать RTX-рендер, камеры, текстуры, несколько роботов и CUDA-модели с меньшим риском упора в память. Три вентилятора и большой радиатор нужны при длительной нагрузке. Более дешёвая RTX 4090 остаётся сильным вариантом, но у неё 24 ГБ и ниже запас для Isaac Sim/VR. Ограничения: высокая цена, 575 Вт TGP, переходник 12V-2x6 и необходимость хорошего воздушного потока.

## 5.5 Накопители

Samsung 990 PRO 2 ТБ - 31 504 ₽ для Ubuntu, ROS2, IDE, Docker и приложений. WD Black SN850X 4 ТБ - 64 331 ₽ для rosbag, карт, моделей, видео и датасетов. Два SSD уменьшают конкуренцию последовательного I/O и упрощают резервное копирование. Один большой SSD дешевле по слотам, но при записи rosbag и обновлении ОС нагрузка смешивается. Оба диска имеют NVMe PCIe 4.0; их радиаторы должны быть установлены под штатными кожухами платы.

## 5.6 Блок питания

DeepCool GamerStorm PQ1200G 1200 Вт ATX 3.1 - 13 570 ₽. RTX 5090 имеет заявленный TGP 575 Вт и кратковременные пики, поэтому нужен запас и нативный кабель 12V-2x6. 1200 Вт достаточно для одной карты и 9950X3D; 1600 Вт для этой конфигурации избыточен. Кабель 12V-2x6 вставить до упора и не изгибать вплотную к разъёму.

## 5.7 Охлаждение и корпус

ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 - 11 349 ₽ поддерживает длительную нагрузку CPU. Lian Li Lancool III - 17 302 ₽ имеет простор для длинной видеокарты и уже четыре вентилятора 140 мм, поэтому дополнительные вентиляторы не обязательны. Добавлять два Noctua NF-A14 стоит только если длительный тест показывает высокую температуру GPU или накопителей.

## 5.8 ИБП и кабели

APC BX1600MI-GR 1600 VA / 900 Вт - 30 323 ₽. Его задача - пережить краткий провал питания и дать время корректно остановить ПК; при полной нагрузке RTX 5090 автономность будет короткой. Робота, моторы и силовые приводы к этому ИБП не подключать. Резерв 3 000 ₽ покрывает Ethernet Cat6, кабель 12V-2x6 при необходимости, стяжки и крепления.

# 6. Видеокарта для Isaac Sim и VR

Isaac Sim использует видеопамять для RTX-рендеринга, трассировки лучей, PhysX, камер, текстур, материалов и геометрии сцен. При нескольких роботах или окружениях объём VRAM растёт раньше, чем вычислительная нагрузка CPU. Isaac Lab запускает поверх Isaac Sim сценарии обучения и пакетные окружения; при training дополнительно растут потребности в RAM, VRAM и пропускной способности памяти. Поэтому 32 ГБ у RTX 5090 дают запас, а не обязательный минимум.

Официальная документация NVIDIA указывает для Isaac Sim минимум 32 ГБ RAM, 16 ГБ VRAM и уровень RTX 4080; для хорошего опыта - 64 ГБ RAM и RTX 5080; идеальный уровень в таблице - RTX PRO 6000 Blackwell 48 ГБ. Эти цифры относятся к Isaac Sim, а не к ROS2 или Gazebo. В нашем сценарии 128 ГБ RAM и 32 ГБ VRAM оставляют запас под камеры робота, VR и одновременные приложения.

Отдельно полезно прочитать закрытый вопрос сообщества Isaac Lab GPU performance comparison for RL with Isaac Lab/Sim, открытый 23.06.2025. В нём обсуждаются правильные метрики для обучения: полный training FPS, объём VRAM и производительность связки симуляция плюс обучение. Это практический контекст, а не официальный бенчмарк: комментарии участников содержат оценки и ссылки, которые нужно проверять по первоисточникам. Для нашей сборки вывод осторожный: 32 ГБ VRAM помогают масштабировать параллельные окружения, но реальная скорость обучения зависит также от CPU, сценария, числа env и настроек PhysX.

Для VR-телеприсутствия важны стабильный frametime, низкая задержка и резерв VRAM. Настройки нужно начинать с умеренного разрешения и одного вида робота, затем повышать качество после измерения задержки и температуры. RTX 5090 не заменяет оптимизацию сцен, ограничение FPS или правильную синхронизацию ROS2.

# 7. RTX 5090 и RTX 4090

| Параметр | RTX 5090 | RTX 4090 | Практический вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| CUDA cores | 21 760 | 16 384 | 5090 быстрее в тяжёлых CUDA и рендере, но ROS2 от этого не ускоряется автоматически |
| VRAM | 32 ГБ GDDR7 | 24 ГБ GDDR6X | 5090 лучше для больших сцен, камер и нескольких окружений |
| Шина памяти | 512 бит | 384 бит | У 5090 больше запас пропускной способности |
| TGP | 575 Вт | 450 Вт | 4090 проще охлаждать и питать |
| Рекомендуемый БП NVIDIA | 1000 Вт | 850 Вт | Для сборки выбран запасной 1200 Вт |
| Цена наблюдения | около 571 119 ₽ | зависит от рынка | 4090 имеет смысл, если 5090 выходит за бюджет или нужна меньшая тепловая нагрузка |

Инженерная рекомендация: RTX 5090 выбирается из-за VRAM и запаса для Isaac Sim/VR. RTX 4090 остаётся хорошим компромиссом для одной сцены и большинства CUDA-задач. При ограниченном бюджете нельзя жертвовать качественным БП, охлаждением и SSD ради номинального прироста GPU.

# 8. Совместимость

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| CPU и плата | 9950X3D использует AM5; X870E поддерживает Ryzen 9000 после актуального BIOS. Перед сборкой проверить версию BIOS на коробке или обновить через FlashBack. |
| Память | DDR5 DIMM совместима с AM5; набор 4x32 может работать на 5200 MT/s, но не гарантируется профиль EXPO. Проверить QVL и стабильность на JEDEC/пониженной частоте. |
| GPU и корпус | Lancool III рассчитан на крупные карты; перед заказом сверить фактическую длину MSI Ventus и место для кабеля 12V-2x6. |
| SSD | Оба NVMe устанавливаются в M.2; использовать штатные радиаторы платы и оставить свободный поток воздуха. |
| Питание | 1200 Вт ATX 3.1 с нативным 12V-2x6 соответствует одной RTX 5090 и 9950X3D; не использовать сомнительные переходники. |
| ОС и ПО | Ubuntu 24.04 LTS подходит для ROS2 Jazzy; Isaac Sim/Lab следует ставить по версии NVIDIA и требованиям конкретного релиза. |
| Монитор | LG 32GR93U-B даёт 4K/144 Гц для Robot POV и VR-подготовки; для VR-очков всё равно потребуется отдельный совместимый шлем и DisplayPort/USB. |

# 9. Питание охлаждение и шум

Расчётная пиковая нагрузка: GPU до 575 Вт, CPU до примерно 170 Вт в тяжёлой работе, остальная платформа и накопители около 100-150 Вт. 1200 Вт оставляет запас для кратковременных пиков. Настройка должна начинаться с заводских лимитов, без разгона. Нужны отдельные проверки: 30 минут GPU-нагрузки, CPU-нагрузки, совместная нагрузка, затем rosbag-запись и VR.

Lancool III с четырьмя 140-мм вентиляторами обеспечивает базовый поток: передние вентиляторы на вдув, задний и верхние на выдув. Радиатор 360 мм разместить сверху, если фактическая совместимость позволяет; иначе использовать фронт с контролем направления потока. Цель для длительной работы - отсутствие троттлинга и стабильные температуры, а не минимальные цифры в простое.

ИБП 900 Вт не должен использоваться как источник длительной полной мощности: при полной нагрузке запас по мощности мал. Для автономности больше нескольких минут потребуется отдельный ИБП большей мощности или серверный вариант, что в данный бюджет не включено.

# 10. Подключение Unitree R1 по Ethernet

Рекомендуется выделить встроенный Ethernet-порт платы под private subnet робота и не смешивать его с NoMachine, VR-трафиком и обычным интернетом. Пример адресации из рабочего проекта: ПК 192.168.123.162/24, PC2 192.168.123.164. Конкретные адреса сверить с текущей конфигурацией R1 перед включением команд.

ROS2-ноды управления, watchdog и аварийная остановка должны видеть робота через этот интерфейс. Интернет, обновления и удалённый рабочий стол лучше вести через Wi-Fi или второй сетевой интерфейс/USB-Ethernet, если он появится. Перед реальным роботом проверить только чтение, затем ограниченные команды, Deadman и E-stop. Физическое подключение робота и приводов требует отдельной проверки на месте и не заменяется этим отчётом.

# 11. Модернизация

| Когда | Модернизация | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Сейчас | Установить Ubuntu 24.04, ROS2 Jazzy, Gazebo и драйвер NVIDIA | Повторяемое программное окружение |
| После стендовых тестов | Добавить 2x Noctua NF-A14 при высокой температуре | Снизить температуру SSD/GPU при непрерывной записи |
| При нескольких Isaac Sim | Расширить RAM до 192/256 ГБ только после проверки QVL | Больше одновременных окружений и датасетов |
| При росте rosbag | Добавить третий NVMe или NAS | Разделить рабочие данные и архив |
| При обучении | Рассмотреть профессиональную GPU с 48 ГБ VRAM или вторую рабочую станцию | Большие модели и несколько независимых экспериментов |
| При работе с реальным R1 | Добавить физически раздельный сетевой интерфейс и аппаратный E-stop | Снизить риск смешения управления и служебного трафика |

# 12. Более дешёвая альтернатива

Если RTX 5090 или память подорожают, рациональная альтернатива - Ryzen 9 9950X, RTX 4090 24 ГБ, 128 ГБ DDR5, те же два SSD, плата TUF X870E и БП 1200 Вт. Такая конфигурация обычно дешевле за счёт GPU и сохраняет сильную базу для ROS2, Gazebo, RViz, одной сцены Isaac Sim и VR. Ограничение - меньший запас VRAM и меньшая перспектива для нескольких окружений и тяжёлых текстур.

Ещё дешевле можно оставить 2 ТБ системного SSD, временно отказаться от ИБП или выбрать монитор 4K/60 Гц. Эти шаги ухудшают удобство и устойчивость, поэтому для ежедневной работы с роботом они менее предпочтительны, чем экономия на дорогой материнской плате.

# 13. Итоговая рекомендация

Покупать рекомендуется конфигурацию с Ryzen 9 9950X3D, RTX 5090 32 ГБ, 128 ГБ DDR5, двумя NVMe SSD, TUF X870E-PLUS WIFI7, 1200-Вт ATX 3.1, жидкостным охлаждением 360 мм, Lancool III, APC BX1600MI-GR и 4K-монитором. Это наиболее полный вариант в пределах 1 200 000 ₽ для разработки Unitree R1 и перехода от Gazebo к Isaac Sim, VR и реальному роботу.

Три главные причины выбора: (1) 32 ГБ VRAM дают запас для Isaac Sim, камер, VR и CUDA; (2) 128 ГБ RAM и два SSD поддерживают одновременную симуляцию, IDE и запись rosbag; (3) плата, БП, корпус и private Ethernet сохраняют стабильность и расширяемость без переплаты за экстремальные функции.

Ограничения: цены и наличие могут измениться; 4x32 ГБ требует проверки стабильности; 5090 потребляет много энергии и нуждается в аккуратной прокладке 12V-2x6; ИБП не питает робота; точная поддержка VR и Isaac Sim зависит от версий драйвера, Ubuntu и самого шлема. Перед оплатой сверить QVL памяти, BIOS, длину GPU, разъёмы корпуса и условия гарантии OEM-процессора.

Порядок приёмки: собрать ПК без робота, обновить BIOS, проверить память и накопители, установить драйвер NVIDIA и ROS2/Gazebo, затем Isaac Sim/Lab, выполнить нагрузочные тесты, настроить отдельный Ethernet, и только после этого проводить ограниченные испытания R1 с Deadman и E-stop.

# 14. Источники

Источники открыты и проверены 28.09.2026. Цены приведены по независимым карточкам Яндекс Маркета; официальные страницы использованы для характеристик и совместимости; независимые обзоры - для практического сравнения производительности.

## Официальные требования и документация

Источник: NVIDIA GeForce RTX 5090 - характеристики (доступ 28.09.2026) - https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5090/

Источник: NVIDIA GeForce RTX 4090 - характеристики (доступ 28.09.2026) - https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/40-series/rtx-4090/

Источник: NVIDIA Isaac Sim - системные требования (доступ 28.09.2026) - https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/installation/requirements.html

Источник: Isaac Lab - установка и требования (доступ 28.09.2026) - https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/source/setup/installation/index.html

Источник: Isaac Lab - benchmarks производительности RL (доступ 28.09.2026) - https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/source/overview/reinforcement-learning/performance_benchmarks.html

Источник: ROS2 Jazzy - установка Ubuntu (доступ 28.09.2026) - https://docs.ros.org/en/jazzy/Installation/Ubuntu-Install-Debs.html

Источник: Gazebo Harmonic - установка Ubuntu (доступ 28.09.2026) - https://gazebosim.org/docs/harmonic/install_ubuntu/

Источник: AMD Ryzen 9 9950X3D (доступ 28.09.2026) - https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-9-9950x3d.html

Источник: ASUS TUF Gaming X870E-PLUS WIFI7 (доступ 28.09.2026) - https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-x870e-plus-wifi7/

Источник: Samsung 990 PRO (доступ 28.09.2026) - https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/internal-ssd/990-pro/

Источник: WD Black SN850X (доступ 28.09.2026) - https://www.sandisk.com/products/ssd/internal-ssd/wd-black-sn850x-nvme-ssd

Источник: ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 (доступ 28.09.2026) - https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-III-Pro-360/ACFRE00180A

Источник: Lian Li Lancool III (доступ 28.09.2026) - https://lian-li.com/product/lancool-iii/

## Независимые тесты и обсуждения

Источник: TechPowerUp - обзор GeForce RTX 5090 Founders Edition (доступ 28.09.2026) - https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-5090-founders-edition/

Источник: Tom's Hardware - обзор GeForce RTX 5090 (доступ 28.09.2026) - https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-geforce-rtx-5090-review

Источник: TechPowerUp - обзор Ryzen 9 9950X3D (доступ 28.09.2026) - https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-9-9950x3d/

Источник: ROS Discourse - обсуждения робототехников (доступ 28.09.2026) - https://discourse.ros.org/

Источник: Isaac Lab issue 2761 - GPU performance comparison for RL with Isaac Lab/Sim (доступ 28.09.2026) - https://github.com/isaac-sim/IsaacLab/issues/2761

Источник: Isaac Lab GitHub Issues - практические ограничения (доступ 28.09.2026) - https://github.com/isaac-sim/IsaacLab/issues/

## Независимые ценовые наблюдения

Источник: Ryzen 9 9950X3D OEM (доступ 28.09.2026) - https://market.yandex.ru/card/protsessor-amd-ryzen-9-9950x3d-am5-oem-100-000000719/6134854350

Источник: ASUS TUF X870E-PLUS WIFI7 (доступ 28.09.2026) - https://market.yandex.ru/card/asus-materinskaya-plata-tuf-gaming-x870e-plus-wifi7-am5-atx/4600397810

Источник: Kingston FURY Beast 128 ГБ (доступ 28.09.2026) - https://market.yandex.ru/card/operativnaya-pamyat-kingston-fury-beast-kf552c40bwk4-128-ddr5---4x-32gb-5200mgts-dimm-white-ret/103165652107

Источник: MSI RTX 5090 Ventus 3X (доступ 28.09.2026) - https://market.yandex.ru/card/videokarta-msi-gaming-rtx-5090-ventus-3x-32-gb-gddr7-512-bit/4352210330

Источник: Samsung 990 PRO 2 ТБ (доступ 28.09.2026) - https://market.yandex.ru/card/ssd-nakopitel-samsung-990-pro-mz-v9p2t0bw-2tb-pcie-40-x4-m2-2280-nvme-m2/6263640315

Источник: WD Black SN850X 4 ТБ (доступ 28.09.2026) - https://market.yandex.ru/card/tverdotelnyy-disk-4tb-wd-black-sn850x--m2-2280-pci-e-4x4-rw---73006300-mbs-tlc-3d-nand/5633650255

Источник: DeepCool PQ1200G (доступ 28.09.2026) - https://market.yandex.ru/card/blok-pitaniya-deepcool-gamestorm-pq1200g-atx31-1200vt-black/5446874130

Источник: ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 (доступ 28.09.2026) - https://market.yandex.ru/card/sistema-okhlazhdeniya-zhidkostnaya-arctic-liquid-freezer-iii-pro-360/4588218604

Источник: Lian Li Lancool III (доступ 28.09.2026) - https://market.yandex.ru/card/korpus-lian-li-lancool-iii-black-g99-lan3x00/103000764087

Источник: APC BX1600MI-GR (доступ 28.09.2026) - https://market.yandex.ru/card/istochnik-bespereboynogo-pitaniya-apc-bx1600mi-gr-back-ups-1600va900w-230v-avr-4-schuko-sockets-usb/102206789404

Источник: LG UltraGear 32GR93U-B (доступ 28.09.2026) - https://market.yandex.ru/card/315-monitor-lg-ultragear-32gr93u-b--169-3840x2160-140-ppi-144-gts-ips/103239556865